Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников

по труду (технологии) 2024 – 2025 учебный год

(профиль «Техника, технологии и техническое творчество»)

Электротехника 7 класс

Технические условия:

На основе четырех светодиодов требуется разработать и собрать схему индикатора полярности, которое поможет легко определить подключение провода к питаемым устройствам. При одном подключении индикатора к источнику питания, загораются два зеленых светодиода, при другом – два красных светодиода. Выбрать рациональный способ соединения диодов и рассчитать ограничивающий(е) резистор(ы).

Измерить необходимые величины и рассчитать мощность, выделяемую на красных и зеленых светодиодах, потребляемую мощность от источника питания.

Для реализации схемы используйте следующие справочные данные:

• Рабочий ток светодиода 10 ±1 мА, падение напряжения светодиода 2 В.

• Источник питания 12 В.

• Цветовая маркировка резисторов представлена на рис. 3:

Рис. 3. Цветовая маркировка резисторов

Последовательность выполнения задания:

1. Подпишите лист бумаги формата А4 своим персональным номером участника олимпиады. Далее все необходимые расчёты, ответы и решения по каждому пункту приводите на нём.

2. Разработайте схему индикатора полярности, рассчитайте ограничивающий(е) резистор(ы) для выбранного способа включения светодиодов и подберите ближайшие по сопротивлению резисторы из доступных.

4. По разработанной принципиальной схеме соберите электрическую цепь на макетной плате без пайки.

5. Схему необходимо протестировать в работе при напряжении питания 12 вольт.

6. Измерьте необходимые величины и определите мощность, выделяемую на светодиодах и потребляемую мощность от источника питания (При смене полярности источника питания).

Материальное обеспечение практической работы по электротехнике

Список инструментов и оборудования:

1. Лабораторный источник постоянного тока, с выходным напряжением 12 В – 1 шт.;

2. Мультиметр (авометр) для измерения силы тока, напряжения и сопротивления – 1 шт.;

3. Линейка металлическая – 1 шт.;

4. Лист бумаги формата А4 – 2 шт.;

5. Авторучка – 1 шт.;

6. Пинцет прямой стальной – 1 шт.;

7. Макетная плата без пайки – 1 шт.;

8. Соединительные провода для макетной платы – 1 набор;

9. Калькулятор – 1 шт.

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Резистор 100 Ом | 1 |
|  | Резистор 250 Ом | 1 |
|  | Резистор 500 Ом | 1 |
|  | Резистор 1 кОм | 1 |
|  | Резистор 10 кОм | 1 |
|  | Светодиод зеленый 5 мм | 2 |
|  | Светодиод красный 5 мм | 2 |

Критерии оценивания практической работы по электротехнике 7 класс

| № п/п | Критерии оценки | Макс. балл | Балл участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка принципиальной схемы | (5) |  |
|  | Корректность расположения компонентов и их связей (снимается 1 балл за каждое несоответствие) | 4 |  |
|  | Изображение листа схемы представлено | 1 |  |
| 2 | Расчёт ограничивающего(их) резистора(ов) | (5) |  |
|  | Корректность приведенных расчетов | 5 |  |
|  | Приведенные расчеты, не корректны. | 0 |  |
| 3 | Макетирование схемы | (8) |  |
|  | Корректность сборки схемы индикатора полярности (да/нет) | 4 |  |
|  | Собранная схема демонстрирует работоспособность (да/нет) | 4 |  |
| 4 | Измерение и вычисление необходимых величин | (10) |  |
|  | Определена мощность, выделяемая на зеленых светодиодах | 2 |  |
|  | Определена мощность, потребляемая от источника питания | 2 |  |
|  | Определена мощность, выделяемая на красных светодиодах | 2 |  |
|  | Определена мощность, потребляемая от источника питания | 2 |  |
|  | Соблюдение техники безопасности (да/нет) - 0 баллов, если участник не убрал за собой рабочее место. | 2 |  |
| 5 | Выбор и обоснование рационального варианта соединения светодиодов | (7) |  |
|  | Выбор правильный, обоснование полное | 7 |  |
|  | Выбор правильный, обоснование не полное | 5 |  |
|  | Выбор неправильный, обоснование не полное или отсутствует | 0 |  |
|  | Итого: | 35 |  |